附件2：

全自动血型系统技术参数及配置要求响应表

| 技术参数及配置要求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★1、适用于ABO正反型、Rh血型分型、不规则抗体筛选、交叉配血、直抗分类等实验； |  |  |
| ★2、处理速度： ABO/RhD血型定型：≥250测试/小时；ABO、RhD血型抗原检测：≥240测试/小时；Rh血型分型：≥300测试/小时；抗体筛查：≥240测试/小时； |  |  |
| 3、标本位：可装载≥144个样本，且样本可随时添加随时提交实验； |  |  |
| 4、凝胶卡位≥96个血型卡； |  |  |
| 5、配备2个扫描仪，具备样本扫描功能和血型卡扫描功能； |  |  |
| 6、采用一次性Tip头，具有液面探测功能、失针检测功能、检测Tip头是否装载、凝块检测功能等； |  |  |
| 7、加液量：5μl --800μl； |  |  |
| 8、加样量在10μl时，准确性≤±5%，重复性≤3%； 加样量在50μl时，准确性≤±1%，重复性≤2%； 加样量在100μl时，准确性≤±1%，重复性≤1%； |  |  |
| 9、自动判读实验结果，生成报告； |  |  |
| 10、支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样。同种实验任务单独操作；多种不同实验同时操作，支持急诊优先检测； |  |  |
| 11、工作站能兼容windows XP/7/8/10等操作系统，能与我院LIS系统连接； |  |  |
| 12、孵育器≥24卡位，孵育温度：≥60℃； |  |  |
| 13、离心机：≥12卡位，最高转速≥3000r/min； |  |  |
| 14、除机器本身自检功能外，增加配套试剂的试剂质控功能，可出报告。 |  |  |
| 15、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。 （5）有成渝两地售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

年     月     日