大竹县人民医院心电图机医用设备采购项目(二次)采购需求

- 一、采购内容

采购包1：

| 货物名称/标的名称 | 数量及单位 | 单价最高限价（元） | 包一预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 心电图机 | 3台 | 30800 | 92400 |

注：供应商须在响应文件中单独提供设备配置清单（不同产品分别提供，配置清单格式参见第九章附件7），采购人将以此为依据进行验收。

- 二、技术参数要求（此节内容供应商在技术及其他要求应答表中响应）

采购包1：

货物名称/标的名称：心电图机

用途：用于临床心电图检查

技术参数要求：

（一）硬件参数

1、导联模式：12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

2、输入阻抗：≥100MΩ。

3、耐极化电压：≥±950mV（±5%）。

4、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

5、心电波形采样率：≥ 60,000 Hz/秒/通道。

6、设备内置存储器：≥24GB内存。

7、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。

8、内置可充电电池，充足后设备可正常工作时间≥8小时。

9、可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式至少有PDF、JPG。

10、设备内置可打印报告功能。

11、自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；具有自动分析功能。

12、设备使用年限≥10年

（二）软件要求

1、配备软件可实现打印报告、保存患者信息等功能。

2、配套软件可接入HIS系统。

3、设备与软件通讯方式：移动互联网、无线Wi-Fi、有线网络接口等。

（三）整机配置

1、屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控，显示分辨率≥1920×1200。

2、外部接口：USB接口，12导导联线接口，有线网络接口等。

3、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段、内置SIM卡槽支持移动网络传输。

4、整机配置标准化台车，满足病房巡检。

（四）配置要求

1、主机（自带打印功能）3台

2、心电导联线及配套耗材3套

3、电源线及电源适配器3套

4、内置电池3块

5、台车3辆

6、配套软件3套

三、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

1、交货时间：为合同签订生效后的30日内。

2、交货地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号；大竹县人民医院大竹县人民医院外科医技大楼1楼急诊医学科、3楼功能科，门诊部5楼健康管理中心。由供应商负责送货至医院指定地点，并承担一切运输费用，包括到医院指定地点的搬运费。

3、包装要求：

（1）中标人所出售的全部货物均应满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵指定地点，符合环保和国家强制要求。

（2）每一个包装箱内应附详细装箱清单。

（3）本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》等要求执行。

（4）运输费、装卸费由中标人承担。

4、资金支付方式：

（1）安装调试完成、交付使用、验收合格、开具正式票据后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的90%；

（2）免费维保期1年后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10%。

5、提供的设备出厂日期必须在180天以内，否则拒绝接受设备，视为实质性违约。

6、安装、调试、培训

（1）合同签订后7日内，供应商需向采购人提供全面的机房建筑设计、供水供电、专用地线技术要求等设计图纸及安装条件的技术要求（如适用），并派专人现场进行技术服务和指导。

（2）合同签订30日内，供应商完成供货并开始安装、调试。如因供应商责任而造成延期，所有因延期而产生的费用及造成的后果及损失由供应商承担。

（3）供应商应提供完整的培训计划和方案。负责免费培训设备使用操作和维修维护人员，并提供有效的培训资料。如因产品质量和使用培训不到位造成医疗纠纷或医疗事故由供应商承担一切责任和损失。

7、验收标准

国家相关法律法规、行业标准、技术规范；采购文件相关技术、服务要求、中标供应商响应文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及采购文件相关技术、服务要求、中标供应商响应文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收；按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求进行验收。

8、售后服务内容及要求

（1）供应商负责安装、调试，其费用包含在项目报价内。

（2）供应商负责提供操作（使用）培训，保证操作（使用）人员能熟练操作（使用），并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。培训费用包含在项目报价内。

（3）质保期为最终验收合格后≥壹年，保修范围为整套设备。质保期内货物质量出现问题，成交供应商应负责包修、包换、包退，费用由成交供应商负担。如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件。质保期内如货物经供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。保修期外成交供应商仍应提供设备的终身维修服务和硬件支持下的软件升级，具体运维服务费用由供方和需方沟通协商解决。

（4）质保期后，供应商承诺提供终身售后服务，维修仅收取零配件费用，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用。

（5）售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知后 12 小时内响应,48小时内到场维修。

（6）质保期内，每年提供≥4次维护保养，其费用包含在项目报价内。

（7）提供主要零配件和消耗品的价目清单。

9、违约责任

（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

10、解决争议

- 在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

- 诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。

- 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- 四、其他要求（此节内容供应商在技术及其他要求应答表中响应）

1、本章技术参数中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。

2、本章的内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

3、供应商需提供厂家彩页或白皮书或检测报告复印件或重要功能截图等佐证材料（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为负偏离。