多功能蛇形电动臂采购项目采购需求

一、项目概况

本项目采购神经外科使用多功能蛇形电动臂1台，用于术中支撑神经内镜或脑组织扩张器。

- 二、采购内容及技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

采购包一：

采购包预算金额:21万元。

采购包最高限价:18万元。

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多功能蛇形电动臂 | 提供产品彩页及生产厂家加盖鲜章的技术白皮书、检验报告。 |
| 设备数量 | 1台 |  |
| 用途 | 用于术中支撑神经内镜或脑组织扩张器。 |  |
| 技术要求 | 1、多关节万向手臂，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度。 2、制动方式：电动手控，按下移动，抬起可锁止。 3、金属臂总长度≥600mm。 4、最大承重≥4.5kg。 5、配备1个万向调整关节，可实精准定位，细部微调。 6、自锁保护装置：自锁保护装置，如电源突发断电，自由臂将立即自锁，控制开关将同时失效，待电力恢复时，自由臂保持即时形状，控制开关同时起效。 7、夹持接口：夹头与机械臂完全无菌分离，形状可定制。 8、安装位置：手术床边。 9、自由臂多个万向关节组成，无金属杆、金属架。 10、设备使用期限≥5年。 | 请根据响应产品实际技术参数逐条填写应答，不允许将“技术参数和配置要求”原文直接粘贴到附件4《应答表》中。 |
| 配置清单 | 至少应包括： 1、自由臂主机及配件一 套； 2、电源适配器及电源线一套； 3、专用器械箱。 | 请根据所投产品实际情况逐一列明。 |

- 三、服务要求

1、供应商负责设备安装、调试，并提供1个月试运行期。试运行期届满，无任何质量问题供应商方可申请最终验收。其费用包含在项目报价内。

2、供应商提供设备操作（使用）培训。保证操作（使用）人员能熟练操作（使用），并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。其费用包含在项目报价内。

3、质保期内，每年提供≥4次维护保养，并出具维护保养报告。其费用包含在项目报价内。

4、售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知或故障电话 12 小时内响应，48小时内到场维修。

- 四、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）交货时间及合同履约期限

本项目交货时间为合同签字盖章生效之日起30日内，合同履约期限为质保期满后合同自然终止。

（二）交货地点：大竹县人民医院外科大楼十一楼神经外科。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

（1）设备安装调试完成，最终验收合格并交付使用，开具国家认可足额有效票据，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90%；

（2）最终验收合格满壹年，且货物无质量问题，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10%。

- （四）验收交付方式和标准

1、验收交付标准：按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

2、验收交付方法：（1）供应商按合同约定时间将货物交到采购人指定地点，并完成安装调试培训，验收合格后交付使用(如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延)。（2）项目验收由采购人组织，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号以及国家相关规定进行验收。

（五）货物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，货物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。

2、供应商保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，供应商提供货物运输过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

（六）质量保修范围和保修期

1、质保期为最终验收合格后≥壹年，保修范围为整套设备。质保期内货物质量出现问题，成交供应商应负责包修、包换、包退，费用由成交供应商负担。如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件。质保期内如货物经供应商三次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

2、质保期后，供应商承诺提供终身售后服务和硬件支持下的软件升级，维修仅收取零配件费用，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，具体运维服务费用由供方和需方协商解决。

（七）违约责任与解决争议的方法

1、违约责任：供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

- （1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，同时供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。合同履行期内3次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与采购文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，合同履行期内供应商出现3次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中因供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

3、解决争议：（1）在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院诉讼解决。（2）诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。（4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

4、其他条款按合同约定执行。

- 五、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的所有内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。