采购需求

一、采购内容

采购包一：

采购包预算金额:43400.00元。

采购包最高限价:43400.00元。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 标的金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救床 | 7 | 张 | 43400.00元 |

## 二、技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 抢救床 |  |
| 用途描述 | 用于医疗机构运送、移动患者。 | 请按注册证适用范围填写 |
| 技术参数 | 1.规格：整床尺寸1940（±10mm）×730mm，升降行程≥300mm，背板升降采用气弹簧结构，安全工作载荷≥135kg。 2.床面及护栏采用PP材料或者PE材料一次性吹塑成型，表面圆滑无死角，符合院感要求，护栏两端带扶手位，中间带提手位，厚度≥30mm，采用圆弧过渡，护栏升起后距床面高度≥250mm。 3.床体框架：不锈钢或者碳钢焊接成型，表面能抗菌防霉防腐蚀。 4.背板升降角度0°～70°（±5°），配置气弹簧辅助升板。 5.定向轮：踏板踩下后，整车只能直行，无法转向。收起踏板后，方便转向。 6.脚轮采用四只静音中控轮，由踏板进行制动，一踩解放4轮，一踩锁紧4轮。方便快捷，大大减少医护人员在转运病人时的操作时间。 7.床头具有有氧气瓶放置区域，方便抢救使用。 8.该设备使用年限≥8年，具备医疗器械注册证或备案凭证。 | 请逐条据实响应，不得简单复制粘贴采购文件要求作为应答内容。如设备使用期限≥×年或质保期≥×年等要求，应明确应答具体年数。 |
| 配置清单 | 至少应包括：配套床垫(1张)、氧气瓶架（1个）、引流袋挂钩(4个)、不锈钢输液杆（1个）、抢救床（1张）、安全带（1付) | 请根据响应产品实际情况逐一列明。 |

## 三、服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

（一）供应商负责设备安装、调试，并提供一个月试运行期，其费用包含在项目报价内。

（二）供应商提供设备操作（使用）培训，其费用包含在项目报价内。保证采购人操作（使用）人员能熟练、独立操作（使用），并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。

（三）售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知或故障电话 12 小时内响应，48小时内到场维修。

## 四、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）项目履行期限

1、交付时间：本项目合同签字盖章生效之日起30日内将标的物交付到采购人指定地点。经采购人确认货物外观和数量后，供应商在30日内完成标的物安装调试并交付使用(如因采购人的原因造成货物交付延迟的，时间顺延)。

2、履行期限：标的物交付完成，质保期满且使用正常，合同履行完毕。

（二）交付地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院外科医技大楼1楼急诊科。标的物交付采购人之前，标的物损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

1、支付方式：分期付款

2、付款进度安排

（1）付款进度安排：标的物交付、安装、调试、培训完成，试运行期满无质量问题并最终验收合格，采购人收到供应商开具的国家认可足额有效票据后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的90%；

（2）一年维保期满，且标的物无质量问题，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10%。

（四）验收、交付标准和方法

1、履约验收标准：按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料。如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及采购文件相关技术、服务要求、中标供应商响应文件中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

2、验收交付方法：

（1）验收条件说明：供应商按合同约定将标的物交到采购人指定地点和完成合同规定服务内容，并完成安装、调试、培训后可向采购人提出初步验收；初步验收合格后进入1个月试运行期，试运行期满无任何质量问题供应商可向采购人提出最终验收。

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内采购人组织验收，达到验收条件之日起30日内，验收合同金额的100％。最终验收合格，甲乙双方签署验收报告后视为供应商正式将标的物所有权移交采购人。如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延。

（3）验收方式：验收由采购人组织，供应商配合、协助提供验收所需资料及功能演示，按照本项目采购文件、响应文件以及合同约定进行验收。若标的物存在质量问题或未按照合同规定提供服务，采购人有权拒绝验收和支付合同款项。

（4）履约验收内容：技术履约验收按照采购文件技术参数进行验收；商务履约验收按照采购文件要求及供应商响应文件响应情况，由供应商向采购人提供的全部设备及相关货物、服务等的履约情况。

验收时如发现供应商提供的标的物和服务有不符合本合同规定之情形，验收时应做出详尽的现场记录，或由验收方与供应商签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和进行整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

（五）质量保修范围和保修期

1、质保期为最终验收合格后≥壹年，保修范围为整套设备。供应商响应的质保期不得超过响应产品的官方技术文件中写明的最长使用期限（不包括易损附件的使用期限），否则视为虚假响应，供应商须承担相应后果。供应商须在《报价一览表》中明确具体质保期时间。

2、质保期内标的物质量出现问题，成交供应商应负责包修、包换、包退，费用由成交供应商负担。如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件。质保期内如标的物经供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并要求供应商承担违约责任。

3、质保期满后，供应商承诺提供终身售后服务，维修仅收取零配件费用，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用。

（六）违约责任

供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或迟延履行本项目义务或履行义务不符合项目合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

1、合同履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同金额20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

2、供应商提供的标的物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好、以旧充新等），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总金额20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

3、供应商应按合同约定时间、地点交货及提供服务。如遇可能影响履约的情形，应及时书面通知采购人，说明迟延事实、期限及理由。采购人评估后可决定是否同意延期。未获同意而延迟的，供应商除继续履行外，应按逾期交货部分货款总额的万分之五/天向采购人支付违约金。逾期超过60天的，供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，采购人有权解除合同。

4、供应商交付的标的物或服务不符合合同约定的质量标准或存在瑕疵的，应承担及时修理、重作、更换、退货、减少价款等责任，并向采购人支付合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

5、如经法院、仲裁机构或国家机关认定，第三方对供应商交付的标的物主张权利或标的物被没收查处的，供应商除返还全部已收款项外，还应按合同总价款20%向采购人支付违约金，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

6、本项目不允许供应商将项目分包、转包给任何第三方，否则采购人可以解除合同，并可要求供应商向采购人缴纳合同金额20%的违约金。

供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商应做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，确保安全履行合同。项目履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

（七）争议解决办法

1、项目合同履行期间发生的争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可以向有关组织申请调解。任意一方不接受协商或调解的，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

2、如双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

（八）标的物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的标的物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证标的物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，标的物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。标的物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。标的物为医疗器械的应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，进口产品必须要有中文标识。中文标识至少应包括：产品名称、型号、规格、有效期、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人（代理人）或者生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号等。

2、供应商保证所提供的标的物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，防止标的物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，符合环保和国家强制要求。供应商提供标的物运输过程中造成标的物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收标的物。

3、每一个包装箱内应附详细装箱清单。

## 五、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

## 2、供应商需提供厂家彩页或白皮书或检测报告复印件或重要功能截图等佐证材料（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为负偏离。