大竹县人民医院燃气蒸汽锅炉化学清洗项目

现场报价文件

采购项目名称：大竹县人民医院燃气蒸汽锅炉化学清洗项目

采购项目编号：竹医总采（遴）【2025-8-27】号

采购人：大竹县人民医院

供应商名称（盖章）：

成交规则：供应商报出一次不可更改的价格，满足本文件要求且报价最低者为成交供应商。

一、参加现场报价的供应商应提供的资料：

1、有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加地提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

4、根据《特种设备安全技术规范 TSG G5001-2010》第二十七条 从事锅炉化学清洗的单位(以下简称清洗单位)应当具备与其承担的化学清洗工作相适应的专业技术人员、设备、仪器仪表和质量保证体系，具有相应的能力或者相应的资质。供应商参与本项目应提供相应的资质证明材料。

二、项目预算

本项目采购总预算为：26000（大写：人民币贰万陆仟元整）。

- 采购标的

本项目采购人大竹县人民医院拟招一名供应商为采购人院内两台燃气蒸汽锅炉进行清洗，要求清洗流程符合最新国家标准、行业标准，清洗后的锅炉要求能通过采购人当地市场监督管理局的检测。

（一）需清洗锅炉基本信息

重庆太湖锅炉股份有限公司

机组型号：WNS4-1.25-Y.Q

机组编号：D-YQ4000

数 量： 4吨燃气蒸汽锅炉一台

生产日期：2015.9

机组型号：WNS3-1.25-Y.Q

机组编号：P-YQ3003

数 量： 3吨燃气蒸汽锅炉一台

生产日期：2016.4

（二）需清洗的主要锅炉设施设备

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及性能参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉主机设备 |  |  |  |  |
| 一号机组 | 全自动卧式燃气蒸汽锅炉本体 | 型号：WNS3-1.25-Q 主要性能参数： 蒸发量：3t/h 额定蒸汽压力：1.0MPa 燃料：天然气； 效率：97.3%（带余热回收装置）； 排烟温度： ≤101℃ ### 电源：三相380V 50HZ 供气压力：10~20KPa 燃气耗量： 224 Nm3/h 锅炉结构：三回程全湿背 | 太湖锅炉 | 台 | 1 |
| 二号机组 | 全自动卧式燃气蒸汽锅炉本体 | 型号：WNS4-1.25-Q 主要性能参数： 蒸发量：4t/h 额定蒸汽压力：1.25MPa 燃料：天然气； 效率：96.37%（带余热回收装置）； 排烟温度： ≤102℃ ### 电源：三相380V 50Hz 供气压力：10~20KPa 燃气耗量： 317 Nm3/h 锅炉结构：三回程全湿背式 | 太湖锅炉 | 台 | 1 |
| 二 | 辅机设备 |  |  |  |  |
|  | 热力除氧装置 | 出力7t/h，含安全阀，就地温度计、压力表、304不锈钢填料。与2台锅炉匹配。外壳为碳钢材质 | 太湖锅炉 | 套 | 1 |
|  | 排污罐 | 通用型号 | \ | 台 | 2 |

三、本项目要求

1、供应商须按《锅炉化学清洗规则》、《锅炉安全技术规程》等国家最新法律法规要求、行业标准、规程等要求对采购人锅炉提供化学清洗服务，并接收相关管理部门的监督检查，成交供应商签订合同后提交详尽的清洗方案到采购人处备案，并清洗过程中应做好详细的清洗记录。供应商应‌‌确保清洗后的锅炉能通过采购人当地市场监督管理局的检测，若供应商所供的清洗服务及清洗检测结果经国家行政部门检查判定为不符合国家相关标准，导致采购人因使用供应商不符合国家相关标准的服务而遭受国家相关部门处罚，所产生的罚款和法律责任全部由供应商负责承担和缴纳。

2、供应商投入本项目服务人员履约期间根据国家相关法律法规最新要求需持证上岗的，供应商需提供经过专业培训取得国家认可的执业资格证书的工作人员。

3、供应商对设备进行清洗后，必须清理现场，保持现场清洁干净，做到人走场地清，供应商清洗过程产生的污水废水应按清洗流程、国家标准、行业标准进行合理处置，供应商不得将清洗产生的污水随意排放，若因供应商在清洗锅炉过程中排放的污水导致采购人遭受国家相关部门处罚，所产生的罚款和法律责任全部由供应商负责承担和缴纳。

4、供应商至少固定一名商务对接人员，未经采购人同意，不得变更商务对接人员，该商务人员负责与采购人工作人员对接上门服务时间，服务内容，双方约定服务时间后，供应商必须按约定上门服务，不得更改上门服务时间，不得延迟上门服务。

5、供应商如需动火维修，须征得采购人同意，并办理动火证后方能维修。

6、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度，并在指定的区域内进行作业，供应商做好安全防护工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行承担，其责任与采购人无关。供应商若造成采购人损失的，必须全额赔偿采购人的损失，并承担相应的法律责任。

六、商务要求

（一）项目履行期限：自采购人、成交供应商双方签订合同生效之日起，供应商立即安排人员进场，于2025年9月10日前完成清洗服务。

- 项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。

- 项目付款方式及验收方式

- 1、采购人付款采用银行转账的方式，采购人付款前，供应商必须提供完善、清楚、准确、明晰的清晰记录及清洗结果给采购人核对，供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

2、供应商完成本项目清洗服务，经采购人所在地市场监督管理局检测合格后，供应商才可开具发票，采购人在收到供应商有效发票后九十天内转账支付给供应商全部合同金额。

（四）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件要求履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的服务根本违约（例如提供虚假清洗记录或提供的清洗服务技术标准不符合国家相关法律法规要求的），致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商所供的服务瑕疵违约，与本文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当次结算款300元，供应商出现3次本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

- 七、本项目报价

1、本项目采购总预算为26000元（大写：人民币贰万陆仟元）。供应商报价不得超出本项目总预算金额。

供应商报价

| 项目名称 | ## 供应商名称 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- |
| 大竹县人民医院燃气蒸汽锅炉化学清洗项目。 采购项目编号：竹医总采（遴）【2025-8-27】号 |  | （供应商报价为包干价，是完成本项目全部工作的价格体现，包括供应商为完成本项目须支付或发生的一切费用（例如：货物、运输、搬运、人工、税费、污水处理费等）和供应商拟获得的利润。采购人无须另向供应商支付其他任何费用，本次报价必须低于或等于本项目预算金额） 小写： （元） 大写： |

本文件共  页，供应商已阅读全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，供应商同意遵守本文件所有内容，并签字盖章进行报价。

本文件请供应商逐页盖章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：    （供应商名称）   （法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（遴）【】号“ 大竹县人民医院燃气蒸汽锅炉化学清洗项目 ”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

说明：1、如法定代表人参加报价的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加报价的，必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。